|  | ......................... Stk .............................. € .............................. € Mechanisches selbstverriegelndes Antipanikschloss-Set GEZE IQ lock M DL für 2-flügelige Türen Selbstverriegelndes mechanisches Antipanikschloss GEZE IQ lock M DL für den Gangflügel mit mechanischem Gegenkasten für den Standflügel sowie allen erforderlichen und geprüften Komponenten für 2-flügelige Vollpaniktüren nach EN 179 und EN 1125 Bei Panikentriegelung über den Standflügel wird auch der Gangflügel entriegelt. Panikentriegelung über Drücker bzw. Panikstange und Selbstverriegelung bei beiden Türflügeln Wechselfunktion zur Entriegelung von außen Geteilte und separierte Kreuzfalle für den absolut last- und klemmfreien Riegelausschluss auch unter Vorlast; Stahlriegel 20 mm ausschließend IQ lock M DL ist für DIN linke und rechte Türen verwendbar Vorgerichtet zum Einbau von Profil-Schließzylindern und mit 9 mm Vierkantnuss. Geschlossener und korrosionsgeschützter Stahl-Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp von Schloss und Gegenkasten aus Edelstahl, Lieferung im Set bestehend aus: - 1 St. Mechanisches Antipanikschloss IQ lock M DL mit Stulp - 1 St. Mechanischer Gegenkasten DL mit Stulp - 1 St. Schließblech für die Aufnahme der Verriegelung nach oben - 1 St. Schaltschloss - 1 St. Rundrohr für die Verriegelung nach oben - 1 St. Massive Stange für die Verriegelung nach unten - 1 St. Stangenführung - 1 St. Bodenschließmulde ( ) IQ lock M DL 9235 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 35 mm) ( ) IQ lock M DL 9240 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 40 mm) ( ) IQ lock M DL 9245 (Entfernung 92 mm, Dornmaß 45 mm) ( ) IQ lock M DL 7255 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm) ( ) IQ lock M DL 7265 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm) ( ) IQ lock M DL 7280 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm) ( ) IQ lock M DL 7210 (Entfernung 72 mm, Dornmaß 100 mm) Für den Einsatz in Flucht- und Rettungswegen bzw. in Brandschutztüren wird noch zusätzlich der Beschlag nach EN179 bzw. EN 1125 benötigt. Zugelassene Beschläge entnehmen Sie bitte den aktuell gültigen Zertifikatsversionen zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit 0757-CPR-229-7013137-5-2 / 0757-CPR-229PANIK-7013137-4. Es dürfen nur nach EN 179 und EN 1125 gemeinsam geprüfte und zugelassene GEZE Komponenten verbaut werden! Zur Sicherstellung aller Funktionen des IQ lock M DL ist ein Türschließer-System mit Schließfolgeregelung sowie eine Mitnehmerklappe anzubringen. GEZE empfiehlt hier ( ) 2 Stück TS 5000 Id.-Nr. 027333 ( ) 1 Stück ISM Gleitschiene Id.-Nr. 115549 sowie ( ) 2 Stück GEZE Panikstangen (EN 1125) konfigurierbar Id.-Nr. 119005 |
| --- | --- |