DCB 104-QW

Vierfach-System-Schnellladegerät

- Vierfach-Schnellladegerät für alle DeWALT XR Akkus von 10,8 bis 18 Volt sowie Flexvolt-Akkus, jeweils in allen Ah-Klassen von 1,3 bis 12 Ah bzw. bis 216 Wh

- Paralleler Ladeprozess ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von bis zu 4 Akkus gleicher oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen

- Sehr schneller Ladeprozess durch hohen Ladestrom von bis zu 8 A

- 2-Stufen-Ladeprozess garantiert eine schonende Ladung der Akkus und damit eine hohe Anzahl an Ladezyklen bei maximaler Speicherkapazität

- LED-Anzeige informiert über Ladezustand und warnt bei zu hoher Akku-Temperatur

- Optimal geeignet für die Montage bzw. an Einsatzorten, wo mehrere Akkus gleichzeitig im Einsatz sind

- Robustes Gehäuse mit integriertem Tragegriff und praktische Vorrichtung für die Wandmontage bzw. durch seitliche Gehäuseaussparungen auch kompatibel mit dem DeWALT Tough-Box-System

Technische Daten

| Für Akku-Typ (Spannung / Kapazität) | 10,8 / 12 / 14,4 / 18 Volt XR- bzw. XR Flexvolt Akkus aller Ah-Klassen |
| --- | --- |
| Ladestrom | 4 A: bei allen Akkus bis 4 Ah 8 A: bei allen Akkus mit 5 Ah (ab Produktionscode 7 / 2016) und allen Flexvolt-Akkus mit 6 Ah bzw. 108 Wh / 9 Ah bzw. 162 Wh / 12 Ah bzw. 216 Wh |
| Ladezeit* bei 4 A Ladestrom *Ladezeit unabhängig von der Anzahl der belegten Ladeschächte, d.h. gilt auch beim gleichzeitigen Aufladen von 4 Akkus | ca. 20 min (bei 1,3 Ah-Akkus) ca. 25 min (bei 1,5 Ah-Akkus) ca. 30 min (bei 2 Ah-Akkus) ca. 45 min (bei 3 Ah-Akkus) ca. 60 min (bei 4 Ah-Akkus) ca. 70 min (bei 5 Ah-Akkus bis Produktionscode 6 / 2016) |
| Ladezeit* bei 8 A Ladestrom (nur bei Akkus mit Voraussetzung für eine Lüfterkühlung): *Ladezeit unabhängig von der Anzahl der belegten Ladeschächte, d.h. gilt auch beim gleichzeitigen Aufladen von 4 Akkus | ca. 40 min (bei 5 Ah-Akkus ab Produktionscode 7 / 2016) ca. 45 min (bei 6 Ah- bzw. 108 Wh-Flexvolt-Akkus) ca. 70 min (bei 9 Ah- bzw. 162 Wh-Flexvolt-Akkus) ca. 90 min (bei 12 Ah- bzw. 216 Wh-Flexvolt-Akkus) |
| Gewicht (ohne belegte Akku-Schächte) | 3,5 kg |
| EAN-code | 5035048706749 |